Źródło światła LED

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymogi ogólne |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model /Typ | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak, podać |  |
|  | Źródło światła w technologii LED o temperaturze barwówek 6000⁰K ± 100K | TAK |  |
|  | Żywotność żarówki >50 000 godzin | TAK |  |
|  | Metoda ściemniania światła: automatyczna i manulana | TAK |  |
|  | Wejście video: wtyk BNC | TAK |  |
|  | Wyjście światła typu "Storz" opcjonalnie "ACMI", "Olympus" i "Wolf" | TAK |  |
|  | System wykrywania światłowodu (urządzenie nie świeci jeśli nie jest włożony światłowód) | TAK |  |
|  | Regulacja przyciskami światła ze skokiem co 10% | TAK |  |
|  | Przedni panel płaski bez wystających przycisków w celu lepszej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 150W | TAK |  |
|  | Wymiary 325 × 74 × 365 mm ±5mm | TAK |  |
|  | Klasyfikacja: Klasa I | TAK |  |
|  | Klasa ochrony IEC/EN 60601-1 I lub równoważne | TAK |  |
|  | Warunki ogólne, dokumentacja |  |  |
|  | Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie instruktażu personelu w zakresie obsługi produktu (sprzętu) | Tak |  |
|  | Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii | Tak |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą | Tak |  |
|  | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | Tak |  |

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia Oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XIII

W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.

…………………………………

..........................dnia ................                                        				      ( podpis Wykonawcy)