Pakiet nr 26

Parametry techniczne cewników prowadzących do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać typy cewników i zakres wymiarów (Judkins L i R, Amplatz L i R, typu extra back up) | Pełny zakres standardowo stosowanych cewników (typy i rozmiar krzywizn) |  | Wymagane |
| - dostępne cewniki dedykowane do dostępu przez prawą tętnicę promieniową | Tak Nie | 5 0 |  |
| - dostępne cewniki dedykowane do „trudnej anatomii”(Shepherd’s Crook, MAC, ECR i.t.p.) | Tak Nie | 5 0 |  |
| - podać światło wewnętrzne cewnika 5F (w calach) | Min. 0,058” |  | Wymagane |
| - podać światło wewnętrzne cewnika 6F (w calach) | Min. 0,071” |  | Wymagane |
| - podać światło wewnętrzne cewnika 7F (w calach) | Min. 0.081” |  | Wymagane |
| - opisać sposób wykonania końcówki | Atraumatyczna |  | Wymagane |
| - określić widoczność w rtg-skopii | Bardzo dobra |  | Wymagane |
| - określić pamięć kształtu | Bardzo dobra |  | Wymagane |
| - odporne na złamania i zagięcia |  |  | Wymagane |
| -określić skuteczność przenoszenia ruchu obrotowego na koniec cewnika. | 1 : 1 |  | Wymagane |
| - określić rodzaj zbrojenia | Zbrojone |  | Wymagane |
| - określić siłę podparcia | Bardzo dobra siła podparcia |  | Wymagane |
| Oferowany cewnik jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |