Pakiet nr 29

Parametry techniczne cewników balonowych standardowych (semicompliant)

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać zakres długości | min. 10-35 mm > | 0 1 |  |
| - podać zakres średnic Przyrost średnic co 0,25 (wymienić wszystkie średnice) | min. 1,25 – 3,75 mm > | 0 1 | Wymagane |
| - podać nominalny BP (balon 3.0) | >7 Bar |  |  |
| - podać RBP (balon 3.0) | ≥ l4 Bar |  | Wymagane |
| Średnica cewnika w części proksymalnej (balon 3.0) | ≤1,8F / 0.60 mm |  | Wymagane |
| Średnica cewnika w części dystalnej (balon 3.0) | ≤2.5F / 0.84 mm |  | Wymagane |
| - pokrycie cewnika hydrofilne | Tak |  | Wymagane |
| - podać profil wejścia (balon 3.0) | ≤0,017” |  | Wymagane |
| - podać profil przejścia (balon 3.0) | ≤0,025” |  | Wymagane |
| Oferowany cewnik musi być najnowszym produkowanym przez firmę cewnikiem zarejestrowanym w Polsce. |  |  | Wymagane |
| Punktacja razem |  |  |  |